Contexto

En una planta de producción de bebidas, una máquina llenadora está montada sobre un sistema de amortiguación con resortes para reducir las vibraciones transmitidas al piso.

Durante una inspección de mantenimiento predictivo, se observa que la plataforma donde está instalada la máquina realiza un movimiento oscilatorio armónico simple. Los sensores registran los siguientes datos:

- Masa total de la máquina: 200 kg

- Amplitud de la vibración: 4 cm

- La plataforma completa una oscilación cada 1,5 s

- En el instante t=0, la plataforma pasa por la posición de equilibrio moviéndose hacia arriba.

Determinar

- La frecuencia de vibración.

- La frecuencia angular.

- La constante elástica equivalente del sistema de resortes.

- La ecuación del movimiento.

- La posición después de 0,5 s.

- La velocidad máxima.

- La aceleración máxima.

- La energía mecánica total del sistema.

- La velocidad cuando la plataforma se encuentra a 2 cm de la posición de equilibrio.

Solución paso a paso

Paso 1: Conversión de datos

Amplitud:

A=4cm=0,04m

Período:

T=1,5s

Masa:

m=200kg

Paso 2: Calcular la frecuencia

La frecuencia es el número de oscilaciones por segundo.

f=1T

Sustituyendo:

f=11,5
f=0,667Hz

Resultado

f=0,667Hz

Paso 3: Calcular la frecuencia angular

La frecuencia angular se calcula mediante:

ω=2πf

Sustituyendo:

ω=2π(0,667)
ω=4,19rad/s

Resultado

ω=4,19rad/s

Paso 4: Calcular la constante del resorte

Para un sistema masa-resorte:

ω=km

Despejando k:

k=mω2

Sustituyendo:

k=200(4,19)2
k=200(17,56)
k=3512N/m

Resultado

k=3512N/m

Paso 5: Determinar la ecuación del movimiento

La máquina pasa por la posición de equilibrio en t=0, por lo que la función adecuada es:

x(t)=Asin⁡(ωt)

Sustituyendo:

x(t)=0,04sin⁡(4,19t)

Resultado

x(t)=0,04sin⁡(4,19t)

Paso 6: Calcular la posición a los 0,5 s

Usamos la ecuación encontrada:

x(0,5)=0,04sin⁡(4,19(0,5))
x(0,5)=0,04sin⁡(2,095)
x(0,5)=0,04(0,866)
x(0,5)=0,0346m

Resultado

x(0,5)=3,46cm

Paso 7: Calcular la velocidad máxima

La velocidad máxima es:

vmax=Aω

Sustituyendo:

vmax=0,04(4,19)
vmax=0,168m/s

Resultado

vmax=0,168m/s

Paso 8: Calcular la aceleración máxima

La aceleración máxima es:

amax=Aω2
amax=0,04(17,56)
amax=0,702m/s2

Resultado

amax=0,702m/s2

Paso 9: Calcular la energía mecánica total

La energía mecánica en MAS es:

E=12kA2

Sustituyendo:

E=12(3512)(0,04)2
E=1756(0,0016)
E=2,81J

Resultado

E=2,81J

Paso 10: Velocidad cuando x=2cm

Primero convertimos:

x=2cm=0,02m

Utilizamos:

v=ωA2-x2
v=4,190,04)2-(0,022
v=4,190,0016-0,0004
v=4,190,0012
v=4,19(0,03464)
v=0,145m/s

Resultado

v=0,145m/s

Resumen final

| Incógnita | Resultado |
| --- | --- |
| Frecuencia f | 0,667 Hz |
| Frecuencia angular ω | 4,19 rad/s |
| Constante elástica k | 3512 N/m |
| Ecuación del movimiento | x(t)=0,04sin⁡(4,19t) |
| Posición a 0,5 s | 3,46 cm |
| Velocidad máxima | 0,168 m/s |
| Aceleración máxima | 0,702 m/s2 |
| Energía mecánica | 2,81 J |
| Velocidad en x=2cm | 0,145 m/s |